ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик –

Администрация Муезерского муниципального района Республики Карелия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию

2022

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения о Ребольском сельском поселении Муезерского муниципального района Республики Карелия	4

2.	Генеральный план Ребольского сельского поселения	4

3.	Природные условия и ресурсы развития территории	5

3.1. Климат	5

3.2. Инженерно-геологические условия	5

3.3.	Гидрогеологические условия	6

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	7

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1. Водные объекты	9

2.2. Территории объектов культурного наследия	9

2.3. Транспортная инфраструктура	11

2.4. Особо охраняемые природные территории	11

2.5. Месторождения полезных ископаемых	12

2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий	12

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	14

3.1. Объекты местного значения поселения на территории Ребольского сельского поселения в области инженерного обеспечения	14

3.2. Объекты местного значения поселения на территории Ребольского сельского поселения в области физической культуры и спорта	15

3.3. Объекты местного значения поселения на территории Ребольского сельского поселения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	16

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	17

4.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Ребольского сельского поселения	17

4.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Ребольского сельского поселения	18

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19

VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	20

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	20

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	21

6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

6.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	26

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	29

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о Ребольском сельском поселении Муезерского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Ребольское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Муезерский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | с.Реболы д.Емельяновка д.Колвасозеро |
| 4 | Административный центр | с.Реболы |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия - г. Петрозаводск | 493 км |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения на 2022 год | 624 чел |

## Генеральный план Ребольского сельского поселения

Генеральный план поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Ребольского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2027 года и второй очереди до 2042 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технгогенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ребольского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Ребольского сельского поселения, Муезерского муниципального района, Республики Карелия, Российской Федерации, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Ребольского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Ребольского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Ребольского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Ребольского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Ребольского сельского поселения.

## Природные условия и ресурсы развития территории

## 3.1. Климат

Климат поселения умеренно-континентальный с чертами морского. Преобладают воздушные массы с Атлантики, в результате которых зима - мягкая продолжительная, лето - короткое и прохладное.

Частые циклоны обуславливают значительную облачность, осадки и неустойчивый режим погоды. Наличие расчлененного рельефа и большого числа озер и болот способствуют некоторой дифференциации местного климата.

Территория поселения в холодный период получает мало солнечного тепла, летом радиационный баланс возрастает в связи с большой продолжительностью дня. Среднегодовой радиационный баланс 28-29ккал/кв.см. Продолжительность солнечного сияния 1600 часов за год.

Климатическая характеристика приводится по метеостанциям района.

Температура января - самого холодного месяца -11,2-11,6о. Абсолютный минимум по составил -49 о, продолжительность устойчивых морозов более 4-х месяцев, но возможны и оттепели.

Температура июля, самого теплого месяца 15-16о, абсолютный максимум 34о. Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше 15о длится 25-35 дней. Продолжительность безморозного периода 115-120 дней, период активной вегетации растении -3 месяца.

Территория поселения избыточно увлажнена, в среднем за год выпадает около 500 мм осадков. Летом и зимой осадки продолжительные и мало интенсивные. Устойчивый снежный покров лежит 5,5 месяцев с середины ноября до конца апреля. Высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте в лесу 70-80 см, на открытых участках 45-50 см.

Ветровой режим характерен преобладанием в течение всего года, особенно в холодный сезон юго-западных и южных ветров. Средние скорости ветра мало меняются в течение года, достигая наибольших значений в начале зимы (4,0 м/сек). Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек. Сильных ветров почти не бывает, вследствие значительной залесенности территории. Повторяемость метелей 20-25 дней в году. Туманы отмечаются 30-35 дней в году.

## 3.2. Инженерно-геологические условия

В орографическом отношении большая часть территории расположена в пределах Западно-Карельской возвышенности. Преобладающие высоты 200-300 м.

По характеру рельефа территория занятую холмистой моренной равниной с отдельными холмами и участками грядово-холмистого рельефа.

Гряды имеют крутые обрывистые ступенчатые склоны, часто изобилуют скально-глыбовыми россыпями. Вершины гряд гребне-образные или уплощенные. Гряды разделяются узкими глубокими ложбинами, часто занятыми или заболоченными. Относительные превышения колеблются от 15-40 м до 217 и, преобладают 60-100 м.

Холмистая равнина представляет чередование увалообразных холмообразных повышений протяженностью 0.5 -2 км, ориентированных в северо-западном и северном направлениях, разделяющими плоскими или слабо вогнутыми чашеобразными понижениями, часто заболоченными. Относительные превышения колеблются от 5-10 м до 30 м.

Водноледниковые формы рельефа – флювиогляциальная и озерно-ледниковая равнина имеют ограниченное распространение. Поверхность слабоволнистая, местами плоская, отмечается поверхностное заболачивание.

Рассматриваемая территория богата озерами. Большинство озер ледникового происхождения, отличаются небольшими размерами. Ориентированность озер совпадает с ориентированностью рельефа. Для мелких озер характерны заболоченные берега, торфянистое или илистое дно.

## 3.3.	Гидрогеологические условия

Поверхностные воды

На территории Ребольского сельского поселения располагаются следующие поверхностные водные объекты:

Озера на территории Ребольского СП

Лексозеро

Большое Ровкульское

Торосозеро

Тулос

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Ребольского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Ребольского сельского поселения и  Муезерского муниципального района, которые определены в соответствии са следущими документами:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;

- Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановления Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П;

- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  №1662-р;

- Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года №2074-р;

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644;

- Инвестиционная стратегия Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года № 290-р;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года №118-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 года № 49-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Республики Ка-релия от 20 июня 2014 года № 197-П;

- План мероприятий по реализации в Республике Карелия Перечня мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов) на 2013-2018 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 июня 2013 года           № 408р-П;

- Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Карелия от 11.02.2021 № 92р-П;

- Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия;

- Генеральная схемы развития газовой отрасли на период до 2030 г.;

- Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденная приказом Минэнерго России от 16 декабря 2016 года №1333;

- Генеральная схема газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Республика Карелия;

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Ребольского сельского поселения на 2017-2032 гг., утвержденная Постановлением администрации Муезерского муниципального района от 01.08.2019  года  № 195;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ребольского сельского поселения на   2017 – 2021 г.г. с перспективой до 2032 года, утвержденная Постановлением администрации  Муезерского муниципального района от 01 августа 2019г.  № 194.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Ребольского сельского поселения присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, лесного фонда.

## 2.1. Водные объекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской Федерации приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | ОЗЕРА |
| 1 | Лексозеро |
| 2 | Большое Ровкульское |
| 3 | Торосозеро |
| 4 | Тулос |

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Ребольского сельского поселения относятся  выявленные памятники архитектуры, памятники истории, выявленные памятники истории, памятники археологии.

Перечень объектов культурного наследия на территории Ребольского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.

Перечень объектов культурного наследия, находящихся на территории Ребольского сельского поселения

Таблица 2.2.1.

| № | Наименование |  |  | Датировка | Местонахождение |  |  | Документ о постановке на гос.учет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом жилой Поттоева К.Ф. |  |  | 1914 г. | д.Гафостров |  |  | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 2 | Дом жилой Поттоева Ф.Е |  |  | 2-я пол.XIX в. | д.Гафостров |  |  | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
| 3 | Рига Поттоева |  |  | кон.XIX в. | д.Гафостров |  |  | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
|  | Достопримечательные места: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Деревня Гафостров |  |  | вт.пол.XVIв. | д.Гафостров |  |  | Приказ Государственного комитета РК по охране ОКН от 03.07.2017 г. №41 |  |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Братская могила 11 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. |  | 1941-1945 гг. |  | д.Реболы |  |  | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
| 6 | Братская могила 19 партизан отряда "Красный Онежец", погибших в 1943 г. |  | 1943 г. |  | шоссе Кочкома-Реболы, 168 км |  |  | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
| 7 | Братская могила 856 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. |  | 1941-1945 гг. |  | д.Колвасозеро |  |  | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 | (перезахоронение на воинское кладбище в пос.Реболы) |
| 8 | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |  | 1941-1945 гг. |  | д.Колвасозеро |  |  | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 |  |
| 9 | Братская могила советских воинов, погибших в боях за Родину в марте 1940 г. |  | 1940 г. |  | д.Колвасозеро |  |  | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 | здесь же захоронен Петров Г.П. (1939-1940 гг) |
| 10 | Братская могила советских лётчиков, погибших 26 июля 1941 г. |  | 26 июля 1941 г. |  | д.Реболы |  |  | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
| 11 | Могила пограничника В.С.Воскобойникова, погибшего в бою за Родину в 1939 г. |  | 1939 г. |  | д.Реболы |  |  | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
|  | ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кладбище советских воинов |  | 1918-1922,1939-1944,1990 гг. |  | п.Реболы, ул.Антикайнена |  |  | Приказ Министерства культуры РК от 18.02.2000 г. №38 |  |
|  | ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятники (федерального значения): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Могильник Торосозеро | XVIII в. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 14 | Стоянка Вирда I | III-II тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 15 | Стоянка Вирда II | VI-IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 16 | Стоянка Вирда III | VI-IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 17 | Стоянка Вирда IV | VI-IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 18 | Стоянка Торосозеро II | I тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 19 | Стоянка Торосозеро III | VI-IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 20 | Стоянка Торосозеро IV | IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 21 | Стоянка Торосозеро V | VI-IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 22 | Стоянка Торосозеро VI | VI-IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |
| 23 | Стоянка Торосозеро VII | VI-IV тыс. до н.э. |  |  |  | Информация не подлежит опубликованию | Распоряжение Председателя Правительства РК от 12.08.1994 г. №142-р |  |  |

## 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории проектирования и на смежной территории представлен следующими видами:

- автомобильный

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования регионального занчения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реболы-Лендеры-госграница | 86 ОП РЗ 86К-174 |
| 2 | Тикша-Реболы | 86 ОП РЗ 86К-176 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

На территории Ребольского сельского поселения Муезерского муниципального района находится государственный природный ландшафтный заказник регионального значения "Юдальский".

Общая площадь ООПТ:  1 524,0 га

Площадь морской особо охраняемой акватории:  0,0 га

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования:  0,0 га

Площадь охранной зоны:  0,0 га

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение: Республика Карелия, Муезерский район

Описание границ: Конецостровское лесничество кварталы 82-85, 97.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: Постановление Совета Министров Карельской АССР от 18.07.1991 №200.

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- Сплошные рубки, лесная мелиорация, подсочка леса, применение ядохимикатов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

С ограничениями:

Охота, рубки ухода и санитарно-выборочные, сбор ягод и грибов, строительство дорог лесохозяйственного назначения.

На территории поселения расположены территории, планируемые для создания особо охраняемых природных территорий регионального значения:

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт, лесничество (по материалам лесоустройства) участковое лесничество, кварталы (выделы)) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Предлагаемые категория и профиль особо охраняемых природных территории (далее –ООПТ) регионального значения |  |  |  |  |
| Комплексный (ландшафтный) заказник |  |  |  |  |
| 1 | «Спокойный» | Костомукшский г.о. – г. Костомукша; Муезерский район- Ребольское с.п., Ребольское с.п. Костомукшское лесничество: Лесничество Костомукшское 289, 314, 315, 339, 340, 704, 705; Лесничество Ладвозерское 112, 125-136, 139-147, 152; Муезерское лесничество: Лесничество Кимасозерское 1-3, 17-21, 28-32, 46-51, 64-71,85-90,93-97; Лесничество Конец-Островское 1-12, 23-32 | Площадь 71,6 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |  |
| 2 | «Тулос» | Муезерский район – Ребольское с.п., Лендерское с.п. Лесничество Тулосское 51-55, 64-69, 72-77, 82-87, 131-136 | Площадь 30,0 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |  |
| Памятник природы |  |  |  |  |
| 3 | «Озеро Кюлюк-Перталампи» | Муезерский район - Ребольское с.п. Лесничество Ребольское 63, 64, 65 | Площадь 2,1 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |  |
| Расширение действующего ландшафтного заказника |  |  |  |  |
| 4 | Расширение заказника «Юдальский» | Муезерский район- Ребольское с.п. Лесничество Емельяновское 1, 2, 9-11, 19-22; Лесничество Конец-Островское 61-64, 67, 68, 79, 80, 94-96, 98 | Площадь 27,4 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |  |

## 2.5. Месторождения полезных ископаемых

На территории поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды | Реестровый номер: 10:19-6.22 10:19-6.159 | п.6 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» |
| 2 | Санитарно-защитная зона | I класс – полигон ТКО | 1000 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) |
|  |  | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
|  |  | V класс – сельские кладбища | 50 м |  |
| 3 | Водоохранная зона | Лексозеро | 100 м | Водный кодекс РФ |
|  |  | Большое Ровкульское | 100 м |  |
|  |  | Торосозеро | 100 м |  |
|  |  | Тулос | 100 м |  |
| 4 | Прибрежно-защитная полоса | Лексозеро | 50 м | Водный кодекс РФ |
|  |  | Большое Ровкульское | 50 м |  |
|  |  | Торосозеро | 50 м |  |
|  |  | Тулос | 50 м |  |
| 5 | Береговая полоса | Лексозеро | 20 м | Водный кодекс РФ |
|  |  | Большое Ровкульское | 20 м |  |
|  |  | Торосозеро | 20 м |  |
|  |  | Тулос | 20 м |  |
| 6 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий; - Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; - Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса | Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" |

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемые объекты местного значения поселения на территории Ребольского сельского поселения и их размещение определены на основании предложений администрации муниципального района, а также на основании муниципальных программ комплексного развития.

### 3.1. Объекты местного значения поселения на территории Ребольского сельского поселения в области инженерного обеспечения

Перечень проектируемых объектов местного значения в области инженерного обеспечения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трансформаторных подстанции | с.Реболы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно существующего расположения реконструируемого объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия на 2017-2021 годы и на период до 2032 года |
| 2 | Реконструкция линий электропередач | с.Реболы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно существующего расположения реконструируемого объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия на 2017-2021 годы и на период до 2032 года |
| 3 | Строительство ВЗУ из артезианских скважин, общей мощностью в 25 м3/сут | с.Реболы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия на 2017-2021 годы и на период до 2032 года |
| 4 | Строительство участка водопроводной сети с обустройством водоразборных колонок | с.Реболы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия на 2017-2021 годы и на период до 2032 года |
| 5 | Строительство БОС, общей производительностью 20 м3/сут | с.Реболы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия на 2017-2021 годы и на период до 2032 года |

### 3.2. Объекты местного значения поселения на территории Ребольского сельского поселения в области физической культуры и спорта

Перечень проектируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов | с.Реболы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Предложения админи-страции муниципального района |

### 3.3. Объекты местного значения поселения на территории Ребольского сельского поселения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Перечень проектируемых объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство противопожарного разрыва и минерализованной полосы | с. Реболы | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения |
| 2 | Устройство противопожарного разрыва и минерализованной полосы | д.Емельяновка | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения |
| 3 | Устройство противопожарного разрыва и минерализованной полосы | д.Колвасозеро | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Ребольского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия.

### 4.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Ребольского сельского поселения

Перечень объектов регионального значения в области автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РБ, предложения органов исполнительной власти РБ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога Реболы-Лендеры-госграница | Муезерский район – Лендерское с.п., Ребольское с.п. | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| 2 | Мостовые переходы через проливы на 2 и 3 км автомобильной дороги Реболы-Лендеры-Госграница | Муезерский район – Ребольское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) мостов определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| 3 | Мостовой переход через р.Вирда-1 на 99 км автомобильной дороги Тикша-Реболы | Муезерский район – Ребольское с.п. | Протяженность мостового перехода 0,625 км, в том числе длина моста 46,1 м, габарит (ширина) – 9,5 м, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» |
| 4 | Мостовой переход через ручей на км 104 автодороги Тикша - Реболы | Муезерский район – Ребольское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) мостов определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| 5 | Мостовой переход через ручей на км 81+960 а/д Тикша - Реболы | Муезерский район – Ребольское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Федеральная целевая програма «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года», Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы» |

### 4.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Ребольского сельского поселения

Перечень объектов регионального значения в области энергетики

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РБ, предложения органов исполнительной власти РБ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | МГЭС «Реболы» | Муезерский район – Ребольское с.п. | Мощность 0,5 МВт | Размещение обусловлено инженерно-гидрологическими условиями | Инвестиционная программа ЗАО «Норд Гидро». Федеральная целевая програма «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Планируемые объекты федерального значения на территории отсутствуют.

# VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ребольского сельского поселения

Опасные геологические процессы – отсутствуют.

Опасные гидрологические явления и процессы – отсутствуют.

Природные пожары.

Практика показывает, что до 90 % лесных пожаров возникает в непосредственной близости к населенным пунктам и являются следствием хозяйственной деятельности человека.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществление ряда лесоводческих мероприятий (утстройство противопожарных разрывов до жилой застройки, минерализованных полос, санитарные рубки, очистка мест рубок, уборка захламленности), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу, расчленение лесной территории искусственными преградами, которые создаются в виде сети, делящей всю лесную площадь на замкнутые блоки.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

6.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах ниже.

По территории Ребольского сельского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Вероятности возникновения аварий на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также, согласно постановлению правительства РФ № 613, приказом МЧС № 621 на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

6.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории поселения к взрывопожароопасным объектам относятся АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

6.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных живот-ных:

-    туляремия;

-    бешенство;

-    сальмонеллез;

-    эхинококкоз;

-    альвеококкоз;

-    лептоспироз;

-    отравление людей;

-    трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" в город экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей города указанными  болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцины и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в городе бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

## 6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном Муезерского муниципального района территориальной подсистемы Республики Карелия предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

## 6.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ребольского сельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в поселении функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Ребольского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации, выделяемой силы и средства | Наименование формирователя | Расположение | Время прибытия первого подразделения к месту вызова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная противопожарная служба Республике Карелия | Пожарная часть | Советская ул., с.Реболы | 20 мин |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/ч) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в таблице ниже.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

| Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реболы | сельский 20 мин | Пожарная часть | 3 | 3 |
| Емельяновка |  |  | 18 | 18 |
| Колвасозеро |  |  | 14 | 14 |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РЕБОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование включения земельных участков | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поселок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Земли населенных пунктов | Жилая застройка | Земельный участок включается по заявлению собственника. |  |