# «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ Муезерского городского ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2016-2020 г.Г.»

Утверждена 
постановлением администрации 
 Муезерского городского  поселения  
от 08.02.2016 г. №1

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муезерского городского поселения на 2016-2020 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Администрация Муезерского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Муезерского городского поселения |
| Основная цель Программы | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов; снижение удельных расходов местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; -Снижение потерь энергоресурсов при эксплуатации жилищного фонда -Повышение культуры потребления и энергосбережения энергоресурсов в МКД снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций, за потребленные энергетические ресурсы; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| Основные задачи Программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса, снижение производственных затрат путем применения мер по энергосбережению; снижение потерь при потреблении тепловой энергии; снижение потерь при потреблении горячей и холодной воды; снижение потребления электроэнергии в МКД; проведение энергетического обследования МКД, ведение энергетических паспортов; совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма по повышению энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения разработана совместно с ООО « Муезерский водоканал». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Муезерского городского поселения ООО « Муезерский водоканал» ООО «Муезерский ЖКХ» ТСЖ «Доверие» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы на период 2016- 2020 год составляет 2530,0 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета всего – 0,0 тыс. руб. средства бюджета района всего - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета всего – 1100,0 тыс. руб. иные источники: всего – 1430,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | наличие в органе местного самоуправления, муниципальных предприятиях энергетических паспортов; переход на 100% учет потребления энергетических ресурсов по приборам учета, оплата энергетических ресурсов за фактически потребленные объемы, стимулирование к экономии ресурсов; сокращение удельных расходов бюджета и муниципальных учреждений на приобретение энергетических ресурсов; улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; увеличение сроков службы инженерных коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, муниципальных зданий и строений; снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях тепло- и водоснабжения; снижение потерь энергетических ресурсов в сетях. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на администрацию Муезерского городского поселения. |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы | обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергосбережения; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; количество установленных светодиодных светильников в системе уличного освещения объем потребления электроэнергии системой наружного освещения. |

1. Введение

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муезерского городского поселения  на 2016-2020 г.г.» (далее - Программа) направлена на решение задач энергосбережения и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Муезерского городского поселения.

2. Обоснование разработки программы

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

- необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств муниципального образования.

- требованиями реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

3. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ возможных причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения программным методом

Муезерское городское поселение расположено на северо-востоке муниципального образования «Муезерский муниципальный район» (далее также – муниципальный район, Муеезерский район) в северо-западной части Республики Карелия, его территория составляет 174,7 га. Административный центр Муезерского городского поселения – поселок городского типа Муезерский, расположенный в 375 км к северо-западу от города Петрозаводска. Поселок является административно-деловым центром района и располагает достаточно развитыми институциональной и социально-бытовой видами инфраструктуры.

Население поселка Муезерский на начало 2016 года составляет 3621 человек.

Общая характеристика жилищного фонда Муезерского городского поселения по состоянию на 01.01.2016 г. представлена в Таблице:

Характеристика жилищного фонда Муезерского городского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения (по поселению и населённым пунктам) | S общ, м2/чел. | 23,5 |
| Общий объем жилищного фонда | S общ, м2 | 80100 |
|  | кол-во домов | 442 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S общ, м2 | 7100 |
|  | кол-во домов | 79 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-3 эт.) | S общ, м2 | 70450,40 |
|  | кол-во домов | 363 |
| Общий объем нового жилищного строительства | S общ, м2 | 1117 |
|  | кол-во домов | 10 |
| в том числе из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |  | - |
| малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S общ, м2 | 1117 |
|  | кол-во домов | 10 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | S общ, м2 | 80100 |
|  | кол-во домов | 442 |
| в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  | - |
| малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S общ, м2 | 7100 |
|  | кол-во домов | 79 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-3 эт.) | S общ, м2 | 70450,4 |
|  | кол-во домов | 363 |

- жилищный фонд относится к I группе этажности (до 5 этажей, согласно Приказу Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»);

- на территории городского поселения ведётся новое строительство: развивается  малоэтажная индивидуальная жилая застройка, строительство жилья осуществляется индивидуальными застройщиками;

|  |  | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Всего |  | водоотведением | отоплением | ваннами | газом |  |  |  |
|  |  | водопроводом |  |  | (душем) | (сетевым, |  |  |  |
|  |  |  | (канализацией) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сжиженным |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Общая площадь жилых | 80,1 | 31,2 | 33,9 | 30,8 | 24,5 | 55,6 |  |  |  |
| помещений, тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число проживающих, тыс. | 3,034 | 1,508 | 1,184 | 1,508 |  | - |  |  |  |
| чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Распределение жилищного фонда по способу управления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование Муезерское городское поселение | Кол-во МКД | Количество МКД в управлении |  |  |
|  |  |  | УО | ТСЖ | НУ |
| 1 | Количество МКД | 363 | 121 | 18 | 224 |
| 2 | Площадь | 70450 | 23433 | 19533 | 27484 |

Энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения на 01.01.2016г.

Водоснабжение

Система водоснабжения п.г.т. Муезерский – централизованная. Источником водоснабжения является поверхностный водозабор из реки Муезерки, 1963 года постройки, производительностью 1100 м3/сут. На территории поселка имеется две водонапорные башни:

в кирпичном исполнении по улице Пограничников.

в металлическом исполнении на ул. Мира

Хозяйственно-бытовые нужды большинства населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых и уличных колодцев.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки. Качество воды, подаваемое потребителям, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Отмечается высокий амортизационный износ объектов водоснабжения.

Водопроводная сеть выполнена частично в тупиковом, частично в закольцованном типе. Протяженность сетей – 10,97 км.

Санитарно-техническое состояние водопровода неудовлетворительное и на протяжении длительного срока не имеет положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Водоотведение. Система водоотведения пгт. Муезерский – централизованная. Сбор хозяйственно-фекальных отходов осуществляется за счет самотечной канализационной системы в канализационные насосные станции, с последующей доставкой отходов по напорному коллектору на канализационные очистные сооружения.

Протяженность сетей самотечного коллектора 5,84 км. Протяженность напорного коллектора 1,34 км.

###### Теплоснабжение

Система теплоснабжения центральной части п.г.т. Муезерский – централизованная. Теплоснабжение осуществляется за счет трех котельных. Центральной и квартальной по улице Строителей, а также котельной  по улице Советской. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 6,60 км. Сеть представлена трубами различных диаметров – от 32 до 200 мм.

К сетям теплоснабжения подключены в основном общественные здания и многоквартирные жилые дома. Индивидуальная жилая застройка отапливается от автономных источников теплоснабжения.

###### Газоснабжение

Снабжение газом осуществляется газовым участком ОАО «Карелгаз». Основой газоснабжения является сжиженный газ, доставляемый в баллонах для индивидуальных пользователей.

Электроснабжение

| Сведения о системах электроснабжения Муезерского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселка | ВЛ-10кВ (км) | ВЛ-0,4 кВ (км) | ТП | Обслуживающая организация |
| Муезерский | 9,05 | 33,05 | 20 | ОАО "ПСК" |

В целом, в Муезерском не наблюдается дефицит электроэнергетических мощностей, доступных для подключения потребителей.

4. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;

- снижение удельных расходов местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций, за потребленные энергетические ресурсы;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса, снижение производственных затрат путем применения мер по энергосбережению.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, обеспечить их соблюдение.

Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях.

Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, в том числе муниципальными учреждениями, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, воды все муниципальные учреждения, предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2016-2020 годы.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

Детальное обследование жилых зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

Установка ИТП с приборами учета потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетном секторе.

Данное мероприятие предусматривает оснащение муниципальных зданий и многоквартирных домов ИТП с приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Данными мероприятиями предусматривается разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт или реконструкцию муниципальных зданий, включающие также работы по энергосбережению и их проведение.

Проведение мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и бюджетной сфере.

Данными мероприятиями предусматривается проведение разъяснительной работы с собственниками МКД  и выполнение в жилищном фонде и бюджетной сфере следующих работ:  замена деревянных оконных блоков на экономичные ПВХ, замена входных дверных блоков, ремонт кровель, межпанельных швов, инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения, утепление трубопроводов отопления  в подвальных помещениях и пр.

Проведение мероприятий по энергосбережению ресурсоснабжающими организациями.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

по результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу, на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятия Программы;

при получении экономии средств бюджета Муезерского городского поселения  при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов;

при получении финансовой поддержки из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий в области энергосбережения.

6. Система программных мероприятий

Программа состоит из трех подпрограмм:

- Подпрограмма по повышению энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения разработана совместно с ООО « Муезерский водоканал»;

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

Подпрограмма «Энергосбережения и повышение энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения» разработана совместно с ООО «Муезерский водоканал»

Программа предусматривает следующие направления развития системы водопроводно-канализационного хозяйства:

- Проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

- Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- Выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- Применение водоводов из пластиковых материалов;

- Установка регуляторов давления и вантузов;

- Установка приборов учета потребления воды;

- Установка частотно-регулируемых приводов насосов;

- Оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления и регулируемого привода насосных агрегатов и заменой насосов завышенной производительности;

- Создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- Снижение расходов воды на собственные нужды водоснабжающих организаций;

- Снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды.

Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования подпрограммы «Энергосбережения и повышение энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  | Предприятие (структурное подразделение), ответственное за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет МО | местный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения 2016 год» | Модернизация и реконструкция объектов имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ООО «Муезерский водоканал» |
|  |  | Проведение энергообследования с составлением энергопаспорта объектов | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | ИТОГО по году | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения 2017 год» | Модернизация и реконструкция объектов имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ООО «Муезерский водоканал» |
|  |  | ИТОГО по году | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения 2018 год» | Модернизация и реконструкция объектов имущественного комплекса коммунальной инфраструктуры | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ООО «Муезерский водоканал |
|  |  | ИТОГО по году | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | ВСЕГО | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |

Подпрограмма «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в жилищной сфере»

До разработки программы уже были проведены  отдельные мероприятия по энергосбережению:

- за счет средств собственников заменены деревянные окна на пластиковые энергосберегающие в 40 процентах квартир  многоквартирных жилых домов;

- установлены общедомовые  приборы учета  в количестве 30 единиц в жилых многоквартирных домах из 45  МКД имеющих централизованное теплоснабжение;

- заменены светильники в 10-ти подъездах жилых многоквартирных домах на энергосберегающие.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

Обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов;

повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению;

- обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения, бюджетных организаций по вопросу энергосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов, подвальных и чердачных;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования подпрограммы «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в жилищной сфере»

## Инженерное оборудование

| №п/п | Основные направления | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовая система теплоснабжения. | Улучшение распределения и регулирования тепловой энергии. Уменьшение потерь тепловой энергии. |
| 2. | Внутридомовая система холодного водоснабжения. | Оптимизация работы систем автоматического регулирования сетей ХВС в МКД |
| 3. | Приборы учета тепловой энергии. | Учет потребления тепловой энергии. |
| 4. | Система электроснабжения. | Снижение затрат электроэнергии, оптимизация работы оборудования. |

## Строительные конструкции

| №п/п | Основные направления | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение неисправностей наружных и внутренних капитальных стен, фасадов, кровли. | Уменьшение потерь тепловой энергии. |
| 2. | Проемы, окна, двери. | Уменьшение потерь тепловой энергии. |
| 3. | Фундамент. | Уменьшение потерь тепловой энергии. |

| Мероприятия | Объём финансирования | Сроки реализации | Показатель, характеризующий повышение энергоэффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Утепление трубопроводов холодного водоснабжения в чердачных, подвальных помещениях, подъездах и др. Замена запорно-регулирующей арматуры, вентилей. | 300 000 руб. Средства собственников*. | 2016-2020 | Эффективность работы системы холодного водоснабжения. |
| Реконструкция тепловых пунктов (установка теплообменников с системами автоматического регулирования подачи теплового ресурса). | 500 000 руб. Средства Собственников*. | 2016-2020 | Снижение потребления теплового ресурса. Эффективное использование и распределение теплового ресурса. Снижение затрат на тепловую энергию до 20%. |
| Установка узлов учета тепловой энергии. | 50 000 руб. Средства собственников*. | 2017 | Учет потребленной тепловой энергии МКД. |
| Устранение неисправностей наружных и внутренних капитальных стен, фундаментов, заделка межпанельных стыков. | 50 000 руб. Средства собственников*. | Летний период 2016 года. | Уменьшение теплопотерь здания (сохранение тепла). Комфортные условия проживания собственников жилых помещений. |
| Ремонт (замена) оконных рам, дверных полотен и коробок, установка дверных доводчиков и фурнитуры, замена битых стекол, утепление входных дверей, дверей чердаков и подвалов. | 50 000 руб. Средства собственников*. | Весенне-Летний период 2016-2017 года. | Уменьшение теплопотерь здания (сохранение тепла). |

| Установка автоматизированного управления освещением в местах общего пользования, установка светильников с автоматическим отключением, замена ламп накаливания на энергосберегающие. | 80 000 руб Средства собственников*. | 2018-2020 | Снижение затрат на потребление электрической энергии 5-10%. |
| --- | --- | --- | --- |

*В том числе средства бюджета Муезерского городского поселения, в соответствии с долей муниципальных площадей в общей площади МКД.

Подпрограмма «энергосбережения и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Муезерское  городское  поселение насчитывает 212 шт.  из них 198 шт. светильников ДРЛ 125-250 Вт.

Эффективность использования данных типов светильников.

ДРЛ - Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

За 2015 год потреблено уличным освещения в Муезерском городском  поселении 16,7 тысяч кВт/час. Для уменьшения потребления электрической энергии в 2016-2020 годах предусмотрены следующие мероприятия:

С учетом возможностей местного бюджета выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к светодиодным светильникам.

Затраты на замену 100 ламп ДРЛ на светодиодные светильники составят 100 шт.*10000 руб./шт. =1000000  руб.

Предполагаемая экономия 29000 кВт/час в год.

Также планируем установить многотарифные счетчики затраты на установку 100000 руб.

Предполагаемая экономия до 25 % потребляемой электроэнергии.

По результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу и на основании проектно-сметной документации, мероприятия подлежат уточнению.

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования подпрограммы «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  | ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет района | местный бюджет | иные источники |  |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения в Муезерском городском поселении в 2016-2020 г. | Частичная замена ламп уличных светильников с дуговыми ртутными лампами на энергосберегающие светодиодные и замена электрических щитов | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Администрация Муезерского муниципального района |

7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

Сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

обеспечение нормальных климатических условий в муниципальных зданиях и жилых домах;

повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

Формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов  и сокращение затрат бюджета  поселения на оплату коммунальных ресурсов;

снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

8. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- органы местного самоуправления.

- управляющая организация

-ТСЖ

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своем сайте в сети Интернет.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджета поселения за счет средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению и средств собственников жилых помещений.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится администрациями поселений в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Реализация и контроль за ходом выполнения программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Муезерского городского  поселения  от 08.02.2016 г. №1  .

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета поселения осуществляется в соответствии с решениями Совета депутатов Муезерского городского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.